ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від          “ 12 “ жовтня 2021 № 320

ПРАВИЛА

приймання стічних вод до системи централізованого

водовідведення м. Каховка

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Каховка (далі – Правила) розроблені відповідно до:

- Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017р. № 316 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.01.2018р. № 56/31508;

- Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативне скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017р.  № 316 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2018р.№ 57/31509 (далі – Порядок);

- Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», прийнятим Верховною Радою України від 25.06.1991р.;

- Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», прийнятим Верховною Радою України від 10.01.2002 р.

- Водного Кодексу України, введеного в дію постановою Верховної Ради України № 214- ВР від 6 червня 1995р.

- Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою КМУ від 25.031999р. № 465

- Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190

- Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05 липня 1995 року № 30;

- інших актів нормативно-правового та наукового характеру, що регулюють відносини у сфері водовідведення.

1.2. Ці Правила розроблено з метою:

- захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

- запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

- гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

- гарантування, що скидання стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

- гарантування, що осад може бути утилізований, у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

1.3. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі - Виробники), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди (далі –Споживачі).

1.4. Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виробник;

Виробник - суб'єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод);

вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які Споживач скидає до системи централізованого водовідведення м. Каховка, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами;

головний каналізаційний колектор - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

договір - договір про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення;

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м3;

залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в цих Правилах та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

каналізаційний випуск споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в каналізаційну мережу;

каналізаційний колектор - трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційні очисні споруди (КОС) - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску Споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора Виробника, або в іншому місці за погодженням із Виробником з вільним доступом Виробника до такого колодязя;

контрольна проба - проба стічних вод Споживача (субспоживача), відібрана виробником з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення виробника;

локальна каналізаційна мережа – система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території Споживача;

локальні очисні споруди - споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого Споживача відповідно до вимог цих Правил;

об’єкт споживача – окремо розташована територія Споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

Споживач – юридична особа незалежно від форм власності та відомчої належності, фізична особа - підприємець, фізична особа, яка здійснює діяльність без статусу юридичної особи, та скидає стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди, та яка уклала відповідний договір з Виробником;

субспоживач - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі Споживача за погодженням зі Споживачем і Виробником на підставі договору зі Споживачем та Виробником;

стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

якість стічних вод – сукупність фізико-хімічних, біохімічних та інших показників та концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, що характеризують їх властивість.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 року за № 936/15627.

1.5. В цих Правилах установлюються допустимі концентрації (далі - ДК) для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися Споживачами в систему централізованого водовідведення, а також відображаються місцеві особливості приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення м. Каховка.

1.6. Правила відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затверджуються органами місцевого самоврядування та є обов’язковими для всіх Споживачів, яким Виробник надає послуги з водовідведення, та які розташовані на території м. Каховка і прилеглих територіях.

1.7. Виробник встановлює кожному конкретному Споживачу режими і нормативи скидання забруднюючих речовин у систему централізованого водовідведення м. Каховка на підставі вимог Правил.

1.8. Виробник укладає зі Споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води Споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод Споживача відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з Виробником договору.

1.9. Кожен Споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення м.Каховка через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з Виробником.

Об’єднання випусків стічних вод від кількох Споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного Споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем із використанням каналізаційної мережі Споживача не є обєднанням випусків стічних вод кількох Споживачів.

1.10. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Споживачів, здійснюється тільки через зливальні станції (пункти) Виробників, у разі їх відсутності місця скиду таких стічних вод визначаються Правилами або у договорі. Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються Правилами або Договором.

1.11. Приєднання Споживача до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами пунктів 4.1 - 4.6 розділу IV Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27 червня 2008 року № 190 (далі за текстом – Правила користування).

1.12. Приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення м. Каховка або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди здійснюється виключно за договорами та у відповідності до цих Правил.

II. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

2.1. Виробник повинен:

2.1.1. Забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

2.1.2. Здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі Споживачів, вимагати від Споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі Споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються Споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил, в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах Споживачів.

2.1.3. Установлювати кожному Споживачу вимоги щодо додержання певного режиму та нормативу скидання стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування при укладанні договорів із Споживачами на послуги водопостачання.

2.1.4. Доводити Споживачам протягом місячного терміну після внесення змін до цих Правил зміни у вимогах до режимів, нормативів та якісних показників стічних вод Споживачів, що пов’язані із змінами лімітів на скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти.

2.1.5. Контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод Споживачами.

2.1.6. Вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил.

2.1.7. Здійснювати раптовий (не погоджений зі Споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб.

2.1.8. Відключати Споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі:

2.1.8.1. загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення;

2.1.8.2. порушення технологічного режиму роботи КОС;

2.1.8.3. у разі самовільного приєднання Споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення Виробника;

2.1.8.4. невиконання Споживачами умов укладеного з Виробником Договору, цих Правил та заходів з нормалізації якості, нормативів та режиму скиду стічних вод.

При цьому за збитки таких Споживачів Виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

2.1.9. У разі виявлення порушень Споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з виробником договору - вимагати їх усунення в установлені Виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених договором, цими Правилами;

2.1.10. Вимагати від Споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодязя.

2.2. Виробник має право:

2.2.1. Розробляти, погоджувати та представляти на затвердження виконавчого органу ради Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Каховки, а також зміни і доповнення до них.

2.2.2. Пред’являти Споживачам у порядку визначеному розділом VII цих Правил розрахунки плати за скид понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень, при порушенні цих Правил.

2.2.3. Вимагати від Споживачів будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень, погоджувати проектну документацію на будівництво локальних очисних споруд Споживачів, проводити вибірковий контроль за ефективністю роботи діючих споруд, та вимагати їх наладки або реконструкції для досягнення вимог цих Правил.

2.2.4. Вимагати від Споживачів встановлення на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) пристроїв: витратомірів, решіток, запірно-регулюючої армарури та ін.. для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод згідно з цими Правилами.

2.2.5. Відмовляти у прийманні до каналізації додаткових об’ємів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень.

2.2.6.Обмежувати скид стічних вод у систему централізованого водовідведення м.Каховка, при невиконанні Споживачами цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг водовідведення.

2.2.7. Відключати Споживачів від мереж водопроводу та каналізації після

письмового попередження у разі:

а) відсутності договору або ухиленні від укладання або продовження (переукладання) договору;

б) несплати або несвоєчасної сплати послуг водовідведення;

в) виявлення скиду у систему централізованого водовідведення м.Каховка стічних вод з речовинами, забороненими до скидання;

г) невиконання у встановлений термін заходів щодо доведення якості стічних вод до ДК;

д) незадовільного технічного стану каналізаційних мереж, пристроїв та споруд, що перебувають на балансі Споживача;

е) самовільного приєднання до мережі водовідведення;

ж) недотримання Споживачем визначеного режиму водовідведення;

з) відмови Споживача прийняти рахунок чи платіжний документ;

і) відмови Споживача допустити представника Виробника по огляду мереж і споруд водопостачання, водовідведення та проведення замірів кількісних та якісних показників стічних вод, що скидаються у систему централізованого водовідведення м. Каховка;

к) невиконання Споживачами умов Договору цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод.

2.2.8. Відключати Споживачів від мереж водопроводу та каналізації негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу мереж або каналізаційних споруд, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд. При цьому за збитки таких Споживачів Виробник відповідальності не несе.

2.2.9. Пред’являти Споживачам претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системі централізованого водовідведення м. Каховка, а також виставляти розрахунки плати за скид понаднормативних забруднень.

2.2.10. Вимагати від Споживачів компенсацію грошових сум, що були сплачені Виробником з причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих Споживачів, які порушували ці Правила та умови договору.

2.2.11. Застосовувати у разі порушень умов договору передбачені договором санкції та розірвання договірних відносин.

2.3. Споживачі повинні:

2.3.1. Дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених Виробником кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень цих Правил.

2.3.2. Здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення м. Каховка, згідно з графіком відбору проб, погодженим із Виробником, надавати Виробнику інформацію про режими, обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення.

2.3.3. Виконувати на вимогу Виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води Споживачів не відповідають вимогам цих Правил, та умовам укладеного з Виробником договору. Якщо Споживач не може забезпечити на даний час виконання цих Правил за деякими показниками, він має право звернутись до Виробника для укладення угоди про тимчасове приймання таких стічних вод на окремих умовах, згідно із пунктом 3.6. цих Правил.

2.3.4. У разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна власника Споживача, передача з балансу на баланс будівель та каналізаційних мереж, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання Споживачем вимог до скиду, виданих виробником), приєднання субспоживача, а також суттєвих змін в обсягах водовідведення) повідомляти Виробника у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до договору.

2.3.5. Укладати новий договір з Виробником у разі зміни власника об’єкта.

2.3.6. Надавати працівникам Виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод Споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд.

2.3.7. Визначати не менше двох представників, уповноважених представляти Споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють Виробника у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод виробником, а у разі заміни представника Споживач у 3-денний термін письмово повідомляє про це Виробника.

2.3.8 Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення Виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини Споживача.

2.3.9. Перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані Виробником, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

2.3.10. Виконувати в повному обсязі вимоги цих Правил та Договору, своєчасно та у повному обсязі оплачувати надані Виробником послуги.

2.3.11. Оплачувати розрахунки плати за скид понаднормативних забруднень при порушенні встановлених показників допустимих концентрацій.

2.3.12. При порушенні цих Правил вживати необхідних заходів для усунення порушень, а також інформувати про це Виробника та інші уповноважені органи.

2.3.13. Компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системами централізованого водовідведення та водному об’єкту.

2.3.14. Здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю, кількістю, режимом скиду стічних вод та на вимогу Виробника надавати відповідні звітні дані.

2.4. Споживач має право:

2.4.1. Користуватися послугами систем централізованого водовідведення м. Каховка з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ним вимог щодо приєднання Споживачів до комунальної або відомчої каналізації відповідно до Правил користування та укладеного з Виробником Договору.

2.4.2. У п’ятиденний термін після одержання рахунків за підвищенним тарифом, при незгоді, оскаржити їх в установленому порядку.

2.4.3. Брати участь у відборі проб стічних вод і бути присутнім у лабораторії під час проведення аналізу.

2.4.4. Вимагати виконання за рахунок Споживача хімічних аналізів стічних вод контрольної паралельної проби за окремими показниками.

III. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення

3.1. До системи централізованого водовідведення м. Каховки приймаються стічні води Споживачів, які не призводять до порушення роботи систем централізованого водовідведення та очисних споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС Виробника відповідно до вимог і нормативів Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999р. № 465.

3.2.Стічні води, які підлягають прийманню до систем централізованого водовідведення, не повинні:

3.2.1. містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;

3.2.2. містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивну дробину, хлібні дріжджі та інше);

3.2.3. містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічній деструкції;

3.2.4. містити речовини, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;

3.2.5. містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;

3.2.6. містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі- СПАР), ріень перинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

3.2.7. мати температуру вище 40⁰ С;

3.2.8. мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

3.2.9. мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК₅ ) більше ніж у 2,5 раза;

3.2.10. мати БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС м. Каховка;

3.2.11. створювати умови для заподіяння шкоди здоров’ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

3.2.12. унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

3.2.13. містити забруднюючі речовини з перевищенням ДК  встановлених цими Правилами.

3.3. У разі якщо на об’єктах Споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 1 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 3.6 цього розділу.

Локальні очисні споруди Споживача мають відповідати вимогам Технічних умов, виданих Виробником відповідно до Правил користування.

3.4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення м. Каховка без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 2 до цих Правил.

3.5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод Споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, Споживач повинен встановлювати спеціальні ємкості-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

3.6. Коли Споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі пункту 3.3 цього розділу, він звертається до Виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у договорі.

Виробник розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі Споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для виробника.

Якщо зазначені концентрації понаднормових забруднень стічних вод не прийнятні для Виробника (порушення технологічного циклу, перевищення вимог ГДС, загроза життю обслуговуючого персоналу, виникнення передумов для руйнування або засмічення каналізаційних колекторів, тощо), він має право відмовити Споживачу у вкладанні додаткового договору на тимчасово погоджені понаднормові скиди.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в угоді про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється Споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в угоді про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

3.7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод Споживача. У випадку відмови Споживача відповідати за якісний і кількісний склад стічних вод субспоживача, останній повинен виконати локалізацію своєї каналізаційної мережі з влаштуванням окремого випуску з контрольним колодязем та укласти з Виробником окремий договір.

3.8. Будь-які зміни якісного та кількісного складу стічних вод, які не передбачені технологічним регламентом, технологічними картами чи звітною документацією, повинні погоджуватися Споживачем з Виробником.

IV. Визначення допустимих концертрацій забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

4.1. Для Споживачів, що скидають стічні води у систему централізованого водовідведення м. Каховка встановлені допустимі концентрації забруднюючих речовин, які наведені у додатку 5.

ДК забруднюючих речових у стічних водах підприємств м. Каховка, розраховані відповідно до розділу 4 Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 та обґрунтовані науково-дослідною установою «Український науково-дослідний інститутекологічних проблем» (УКРНДІЕП) Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

4.2. ДК забруднень, що не вказані у додатку 5, приймаються на рівні ГДК для річки Дніпро. Речовини, на які не розроблені ГДК, до скидання в систему централізованого водовідведення м. Каховка не допускаються.

V. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

5.1. Виробники та Споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України.

5.2. У разі невиконання Споживачами цих Правил щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт Споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження Виробником не менше ніж за п’ять діб.

5.2.1. Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до цих Правил, та уклали з Виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці Споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

5.3. У разі стягнення з Виробника грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від Споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

5.4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод Споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис.грн) розподіляють між Споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою

| де |  | - | відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн); |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач (м-3/добу); |
|  |  | - | сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки з і-го споживача (тис. грн). |

5.5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод Споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі Виробника, Споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені Виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

5.6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між Споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою

| де |  | - | частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн); |
|  |  | - | скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т); |
|  |  | - | сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т). |

Участь споживачів у роботах із розміщення цих осадів визначається цим пунктом та цими Правилами.

6. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення

6.1. Здійснення контролю своїх стічних вод Споживачами

6.1.1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються цими Правилами.

За наявності локальних очисних споруд, Споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у Споживачів не менше трьох років.

6.1.2. Місця та періодичність відбору проб Споживачами мають бути погоджені з Виробником.

6.1.3. Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у Споживачів безстроково.

6.1.4. Споживачі систематично у строки, визначені цими Правилами, надають виробнику інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на КОС Виробника.

6.1.5. Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати:

- технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення Споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення Споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану;

- графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) із нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя;

- нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення Споживача;

- технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку;

- відомості про категорії стічних вод Споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо);

- характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого  водовідведення;

- інші документи, визначені цими Правилами, крім тих, що мають дозвільний характер.

6.1.6. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт Споживачі повинні негайно інформувати Виробника.

6.1.7. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробника, повинні забезпечити можливість проведення Виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

6.1.8. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживачів, використовуються дані лабораторії Виробника, у разі її відсутності – інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6.1.9. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у Споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6.2. Здійснення контролю Виробника за скидом стічних вод Споживача

6.2.1. Виробник здійснює контроль за стічними водами Споживача по кожному каналізаційному випуску.

6.2.2. Для здійснення контролю:

- контрольний колодязь повинен перебувати за межами Споживача, а його конкретне місце - знаходження погоджується з Виробником. На вимогу Виробника, контрольні колодязі мають бути винесені Споживачем за його межі;

- контрольні колодязі мають бути завжди легко доступними для огляду, вільними від завалів, узимку з очищеними лядами від снігу та льоду; забороняється залишати колодязі з нещільно причиненими, розбитими або зсунутими з нього люками, отворами в стінках колодязів.

6.3. Порядок відбору проб

6.3.1. З метою здійснення контролю за якістю стічних вод Споживача, Виробник виконує відбір контрольних проб з контрольного колодязя (у будь-яку годину доби) не погоджений зі Споживачем заздалегідь, не рідше одного разу на місяць. Позаплановий відбір проб здійснюється Виробником раптово по мірі необхідності при наявності інформації про порушення Правил.

6.3.2. Відбір проб для контролю стічних вод Споживача згідно Інструкції (Додаток 6 до Правил) виконує представник Виробника в присутності представника Споживача, що фіксуються у спеціальному акті Ф-1 (Додаток 4.1 до Правил), який підписують, як представник Виробника, так і представник Споживача, один примірник якого залишається у Виробника, другий віддається представнику Споживача. У разі неявки уповноваженого представника Споживача або при його відмові підписати акт, останній підписується представником Виробником із зазначенням прізвища представника Споживача, який відмовився підписати акт.

6.3.3. Відмова Споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника Виробника, Виробник виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк=2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

6.3.4. Зволікання з допуском уповноваженого представника Виробника на територію Споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представника Споживача, фіксується в акті за підписом представника Виробника.

Виробник виставляє Споживачу рахунок за понаднормативне скидання забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

6.3.5. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживача використовуються як дані лабораторії Виробника, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями місцевих органів Держсанепіднагляду, охорони навколишнього природного середовища або іншими лабораторіями, акредитованими у даній галузі акредитації.

6.3.6. З метою контролю якості стічних вод Споживачів Виробник  здійснює відбір разових проб з контрольного колодязя, що фіксується в акті відбору проб стічних вод (форма Ф-1, Додаток 4.1 до Правил). Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

6.3.7. Споживач має право вимагати від представника Виробника  під час відбору проб стічних вод паралельно відібрати контрольні проби з відповідним оформленням акту Ф-3 (Додаток 4.2 до Правил). Відбір контрольних проб стічних вод Споживачів виконується уповноваженим представником Виробника.

6.3.8. Паралельний хімічний аналіз може бути виконаним тільки з однієї і тієї ж проби стічної води. Проба, відібрана в інший час, не може бути визнана паралельною.

6.3.9. У випадку розбіжностей у результатах хімічних аналізів паралельних проб, виконаних лабораторією Споживача і Виробника, або іншою акредитованою лабораторією, на вимогу, або за ініціативи Споживача, стічна вода із контрольної проби передається іншій хімічній лабораторії, акредитованій на виконання хімічних аналізів стічних вод, на яку вкаже Споживач, за бажанням. При виконанні аналізів контрольної (арбітражної) проби можуть бути присутніми представники зацікавлених сторін.

6.3.10. У разі незгоди Споживача з результатами даних лабораторії Виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах Споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, Споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з повторною контрольною пробою і зберігаються належним чином Виробником та Споживачем.

6.3.11. Відповідальність за достовірність результатів контрольного аналізу несе лабораторія, яка проводила аналіз, методики проведення аналізів повинні бути погоджені з органом Мінекоресурсів та санепідемстанцію.

6.4. Контрольний арбітражний аналіз виконується тільки за тими інгредієнтами, за якими виникли розбіжності.

6.5. Плату за контрольний арбітражний аналіз проводить та сторона, з ініціативи (вимоги) якої виконувалися аналізи.

6.6. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, або Договором, Виробник у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби, направляє Споживачу лист-повідомлення, за юридичною адресою, про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживача та результати хімічного аналізу.

6.6.1. У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, Виробник направляє Споживачу рахунок за скидання стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтверджуючих документів.

6.6.2. Протягом шестимісячного терміну після виявлення перевищення ДК Виробник згідно з Господарським процесуальним кодексом України направляє Споживачу претензію, до якої додаються: копія акта про відбір проби, копія результатів аналізу стічних вод, розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод (передаються лише ті документи, що відсутні у Споживача)

7. Порядок обчислення плати за скид стічних вод підприємств у систему каналізації м. Каховка

7.1. У разі повної відповідності якості та режиму скидання стічних вод Правилам приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, цим Правилам та умовам укладеного Договору, Споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

7.1.1. Кількість стічних вод споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 7.2, 7.12 цього розділу або згідно з Правилами користування.

7.1.2. Додаткові обсяги стічних вод споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на КОС Виробника, оплачуються Споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

7.2. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення, сплачують Виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

7.3. Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення Виробника (Pc) розраховує виробник за формулою:

| де | Т | - | тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м3; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qd | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м3; |
|  | Qpd | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м3; |
|  | Qpz | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3; |
|  | Kk | - | коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. |

7.4. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20.

7.5. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2; від 1,5 до 2 одиниць - Kk = 5; від 2 та більше одиниць - Kk = 10.

7.6. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою

| де | ХСК | - | хімічне споживання кисню; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БСК5 | - | біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб. |

7.7. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

7.8. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kk = 5.

7.9. У разі виявлення Виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають Споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену Правилами користування цими Правилами допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 7.4 та 7.5 цього розділу.

7.10. Якщо виробником встановлено факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення виробника не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк = 5.

7.11. Якщо виробником встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою:

| де | Cfi | - | фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДКі | - | допустима концентрація і-ої речовини. |

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kk більше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 7.4 цього розділу.

7.12. Плата за скид Споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного Виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта.

7.13. Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Каховка у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься Споживачем на рахунок Виробника у порядку та в строки, що передбачені цими Правилами та/або договором.

7.14. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення Виробника у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території споживача, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування та цих Правил.

Начальник КВУ

«Каховський водоканал»					І.Є. Насонов

Додаток 1

ПЕРЕЛІК

виробничих процесів, під час здійснення яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м’яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхнево активних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

- неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш’яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм3, за винятком випадків введення на об’єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Додаток 2

ПЕРЕЛІК

забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення Виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об’єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м’яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в’яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

Додаток 3

Комунальне Виробниче Управління «Каховський водоканал»

Результати хімічних аналізів стічної води

Хімічний аналіз №___________________________________________

Стічної води________________________________________________

(назва підприємства, організації)

___________________________________________________________

за «_____»___________ 20___ р.

| № п/п | Назва інгредієнту | Одиниця виміру | ГДК | Фактичні концентр. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура | Градуси |  |  |  |
| 2 | Запах |  |  |  |  |
| 3 | Прозорість | См. |  |  |  |
| 4 | Завислі речовини | мг/дм3 |  |  |  |
| 5 | Сухий залишок | мг/дм3 |  |  |  |
| 6 | ХПК | мгО2/дм3 |  |  |  |
| 7 | БПК5 | мгО2/дм3 |  |  |  |
| 8 | Хлориди | мг/дм3 |  |  |  |
| 9 | Сульфати | мг/дм3 |  |  |  |
| 10 | Залізо (заг.) | мг/дм3 |  |  |  |
| 11 | Азот амонійний | мг/дм3 |  |  |  |
| 12 | Нітрити | мг/дм3 |  |  |  |
| 13 | СПАР | мг/дм3 |  |  |  |
| 14 | рН |  |  |  |  |
| 15 | Нафтопродукти | мг/дм3 |  |  |  |
| 16 | Хром6+ | мг/дм3 |  |  |  |
| 17 | Лужність | мг/дм3 |  |  |  |
| 18 | Цинк | мг/дм3 |  |  |  |
| 19 | Мідь | мг/дм3 |  |  |  |
| 20 | Жири рослинні та тваринні | мг/дм3 |  |  |  |
| 21 | Фосфати | мг/дм3 |  |  |  |
| 22 | Нітрати | мг/дм3 |  |  |  |

Начальник лабораторії ОС ______________    ________________________

(підпис)			(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 4.1

Форма (Ф-1)

Комунальне Виробниче Управління «Каховський водоканал»

АКТ №________

відбору проб стічних вод

м. Каховка								«____»________ 20___р.

_______________________________________________________________________

(назва підприємства)

Ми, нижчезазначені, представники КВУ «Каховський водоканал»__________

______________________________________________________________________

(посада, ім’я, по батькові, прізвище)

та представники підприємства (організації)__________________________________

(посада, ім’я, по батькові, прізвище)

______________________________________________________________________

склали цей акт тому, що «____»_____________ 20____ р. о______ год.________ хв.

на каналізаційному випуску, що належить __________________________________

(назва підприємства, організації)

_____________________________________________________________________

розташованому_________________________________________________________

(місце знаходження випуску)

відібрані проби стічних вод в присутності представника підприємства (організації),

вручена копія акту______________________________________________________

(посада, ім’я, по батькові, прізвище)

При відборі зафіксовано___________________________________________

(стан колодязя, зовнішній вигляд стічної води, колір)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Представники:

КВУ «Каховський водоканал»  __________________________

(підпис)

Підприємства (організації)        __________________________

(назва підприємства, організації)			    (підпис)

Додаток 4.2

Форма (Ф-3)

Комунальне Виробниче Управління «Каховський водоканал»

АКТ №________

відбору контрольної проби стічних вод

м. Каховка								«____»________ 20___р.

_______________________________________________________________________

(назва підприємства)

Ми, нижчезазначені, представники КВУ «Каховський водоканал»__________

______________________________________________________________________

(посада, ім’я, по батькові, прізвище)

та представники________________________________________________________

(посада, ім’я, по батькові, прізвище)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

склали цей акт тому, що «____»_____________ 20____ р. о______ год.________ хв.

на каналізаційному випуску, що належить __________________________________

(назва підприємства, організації)

_____________________________________________________________________

розташованому_________________________________________________________

(місце знаходження випуску)

паралельно зх. Відбором проби стічних вод для визначення її якісного складу (акт №______ від «____»____________ 20______р.) відібрана та закоркована контрольна проба стічних вод в присутності представників підприємства (організації).

_____________________________________________________________________

(посада, ім’я, по батькові, прізвище)

При відборі зафіксовано___________________________________________

(стан колодязя, зовнішній вигляд стічної води, колір)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Представники:

КВУ «Каховський водоканал»  __________________________

(підпис)

________________________   __________________________

(назва підприємства, організації)			    (підпис)

Додаток № 5

| № з/п | НАЗВА РЕЧОВИНИ | Од. виміру | ТОВ «АТ «КАРГІЛЛ» | ВАТ "Каховське хлібоприймальне підприємство" | ВАТ "Каховський завод електрозварювального устаткування" | ППП «Любимівський сир завод» | ПРАТ «Чумак» | ТОВ «Геліос-1» | ТОВ «ВВВВ» | ТОВ «Опентек» | ТОВ «ЕКО» | Сфера послуг | Сфера торгівлі | Сфера комунальних послуг | Інші | ФОП «Саркісян» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Завислі речовини | мг/дм3 | 400 | 300 | 300 | 300 | 372 | 227 | 382 | 300 | 295 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2. | Мінералізація | мг/дм3 | 1520 | 800 | 848 | 780 | 1523 | 703 | 880 | 812 | 935 | 888 | 858 | 780 | 780 | 1415 |
| 3. | Хлориди | мг/дм3 | 254 | 255 | 248 | 118 | 350 | 179 | 256 | 350 | 237 | 239 | 200 | 225 | 191 | 350 |
| 4. | Сульфати | мг/дм3 | 343 | 300 | 300 | 300 | 318,5 | 293 | 320,6 | 300 | 192,1 | 321 | 310,9 | 300 | 320 | 320 |
| 5. | БПК 5 | мг/дм3 | 236 | 228 | 220 | 253 | 264 | 220 | 199 | 174 | 239 | 231 | 235 | 220 | 230 | 230 |
| 6. | ХСК | мг/дм3 | 390 | 395 | 290 | 288 | 384 | 318 | 258 | 414 | 289 | 350 | 348 | 306 | 403 | 310 |
| 7. | Нафтопродукти | мг/дм3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4,6 | 10 | 10 |
| 8. | Залізо | мг/дм3 | 2,7 | 2 | 2 | 2 | 2,7 | 2 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Хром 6+ | мг/дм3 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 |
| 10. | Мідь | мг/дм3 | 0,3 | 0,29 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,32 | 0,28 |
| 11. | Фосфати | мг/дм3 | 4,8 | 10 | 4 | 10 | 4,8 | 10 | 3,8 | 10 | 13,3 | 5,6 | 8,2 | 3,7 | 3,7 | 3,4 |
| 12. | Азот амонійний | мг/дм3 | 22 | 24,8 | 23 | 30 | 21 | 30 | 24,1 | 31,5 | 35 | 19,5 | 19,1 | 16,5 | 18 | 19,5 |
| 13. | Нітрати | мг/дм3 | 30,8 | 24 | 27,2 | 45 | 20 | 6,5 | 16,8 | 18,1 | 1,8 | 15,2 | 17,4 | 13,5 | 17,8 | 15,2 |
| 14. | Нітрити | мг/дм3 | 3,2 | 3,4 | 1,7 | 3,3 | 1,5 | 3,3 | 1,2 | 1,5 | 0,5 | 3,4 | 0,7 | 2,4 | 1,6 | 3,4 |
| 15. | СПАР | мг/дм3 | 5,6 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 3,5 | 10 | 20 | 2 | 1,4 | 2 | 1,5 | 1,6 |
| 16. | Жири | мг/дм3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник КВУ «Каховський водоканал»

_______________________ І.Є. Насонов

« _______ » ______________ 20____р.

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відбору проб для

контролю якості стічних вод підприємств

м. Каховка

Інструкція розроблена згідно з КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод» (1995р); згідно вимог та положень ДСТУ ISO 5667-2-203 «Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб», ДСТУ ISO 5667-3-2001 «Якість води. Відбір проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами», ДСТУ ISO 5667-10-2005 «Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України».

1. Загальні положення

1.1. Даний документ запроваджує загальні вимоги до організації відбору проб з метою подальшого визначення хімічних та фізичних показників складу та властивостей стічних вод, місць і засобів відбору, частоти, наявності пристроїв та посуду для відбору і зберігання проб, техніки безпеки.

Положення інструкції поширюються на відбір проб господарсько - побутових, промислових та змішаних стічних вод, які скидаються у систему централізованого водовідведення м. Каховка.

Засоби відбору та зберігання проб повинні забезпечити постійність складу та властивостей стічних вод в інтервалі часу між відбором проб та їх аналізом.

2. Порядок контролю стічних вод

2.1. Дана інструкція розроблена для контролю за дотриманням Споживачами умов Договору у частині якості стічних вод, що надходять від них у систему централізованого водовідведення м. Каховка.

2.2. Перелік контролюючих речовин установлюється Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Каховка з урахуванням їх специфіки і додається до Договору на послуги водопостачання та водовідведення між Виробником та Споживачам.

2.3. Місця (точки) відбору проб мають бути визначені у паспорті водного господарства Споживача і нанесені на план інженерних мереж Споживача. Кожен об’єкт водоспоживання приєднується до системи централізованого водовідведення м. Каховка окремими випусками з обов’язковим улаштуванням на кожному випуску стічних вод контрольного колодязя.

2.4. Відбір проб провадиться фахівцями Виробника у присутності відповідальних представників Споживачів.

2.5. Відбір проб провадиться у будь-яку годину доби з контрольних колодязів усіх випусків стічних вод.

2.6. Відбір проб може бути проведено за вимогами санітарних органів, держуправління Мінекоресурсів та прокуратури.

2.7. Споживач зобов’язаний забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Підходи повинні бути вільними, захаращування останніх забороняється.

2.8. Відбір проб оформляється актом. Акт підписується представниками усіх підприємств, які беруть участь у відборі проб з зазначенням посади, прізвища. Кожному представникові вручається копія акту. Перший екземпляр акту залишається у представника Виробника.

2.9. У випадку відмовлення підписання акту представником Споживача, він підписується представником Виробника і робиться відповідний запис про таку відмову з зазначенням посади, прізвища представника Споживача. Оформлений таким чином Акт є обов’язковим для виконання, аналіз відібраних проб визнається дійсним.

2.10. При зволіканні (більш ніж 30 хвилин) з допуском представника Виробнику на територію Споживача або перешкодах у відборі проб з боку представників Споживача, представник Виробника складає Акт про недопущення на територію Споживача і залишає його на підприємстві.

3. Обладнання, посуд для відбору проб,

зберігання та їх транспортування

3.1. Об’єм добірної на аналіз стічної води встановлюється залежно від використовуваного метода визначення конкретного інгредієнта.

3.2. Перед відбором проби в колодязі видалити мул, окалину, бактеріальну плівку.

3.3. Пробу відбирати при турбулентній течії.

3.4. Посуд для відбору, зберігання, транспортування проб повинен мати незмивне маркування, а також засоби його герметизації не повинні приводити до змін складу і властивостей води. Таким вимогам задовольняє посуд, виготовлений з хімічно стійких матеріалів (скло, термоса, поліетиленові каністри).

3.5. Перед відбором проби, посуд ополіскують 2-3 рази добірною стічною водою.

3.6. Відбір проб для визначення завислих речовин, нафтопродуктів, БСК5, ХСК треба провадити в окремий посуд одноразовим наповненням без переливу.

3.7. Тестування показника pH здійснюється на місці, негайно.

3.8. Проби відбирати в посуд, з дотриманням вимог щодо освітлення та температури.

3.9. Для відбору проб стічної води використовують пробовідбірник з не корозійного матеріалу - широкогорлі посудини об’ємом 0,5-1,5л.

4. Реєстрація зберігання і транспортування проб

4.1. Зберігання проб допустимо лише у випадку неможливості проведення аналізу одразу після відбору. При цьому необхідно враховувати можливі змінення у складі та властивостях проби.

4.2. Час зберігання проби - одна доба з моменту відбору до моменту вироблення аналізів.

4.3. Для збільшення строку зберігання проби її консервують з урахуванням таких вимог:

- консерванти даного компоненту або групи компонентів не повинні заважати визначенню інших показників;

- метод консервування проби повинен бути погоджений з методикою визначення конкретних показників;

- конкретні засоби консервування та строки зберігання проби приймають згідно з методиками визначення вимірювань.

4.4. Проби транспортують з дотриманням необхідних правил безпеки транспортом, який забезпечує їх зберігання та своєчасну доставку.

4.5. Проби, які надходять у лабораторію реєструються у робочому журналі де зазначається: найменування Споживача, № проби, конкретні компоненти, дата відбору, результати аналізу, прізвище виконавця.

4.6. При виявленні перевищення допустимої концентрації забруднення, встановлених Договором та Правилами, фахівці негайно після одержання результатів хімічного аналізу повідомляють про це керівництво Виробника, а також письмово Споживача і пред’являють йому до сплати рахунок за підвищеним тарифом, який розрахований згідно з Правилами.

4.7. Аналіз стічної води виконується згідно з атестованими методиками визначення інгредієнтів та КНД «Якість вимірювань складу та властивостей навколишніх об’єктів та джерел їх забруднення».

5. Техніка безпеки при відборі проб

5.1. До відбору проб допускаються особи, які мають підготовку до виконання цієї роботи та пройшли відповідний інструктаж.

5.2. Відбір проб повинен провадитися у присутності особи, що відповідає за експлуатацію об’єкту, де встановлені місця (точок) відбору.

5.3. Місця, призначені для ручного відбору проб, повинні бути забезпечені захисними огорожами і мати вільний доступ.

5.4. У місцях відбору з підвищеною електричною небезпекою треба додержуватися загальних правил і конкретних інструкцій по електробезпеці для даного місця відбору.

5.5. Відбір проб в небезпечних місцях, де можлива наявність шкідливих або токсичних газів вогненебезпечних речовин, а також існує небезпека мікробіологічного або вірусного характеру, повинен забезпечуватися відповідними засобами індивідуального захисту персоналу який проводить відбір.

Головний інженер                                                    П.Д. Ярошенко